AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Koreguojamas detalusis ŽEMĖS SKLYPO KAUNO R. ROKŲ SEN., PARAŽĖLIŲ K., SKL.  45, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR.5, KOREGAVIMAS TECHNINIO PROJEKTO METU

Detaliojo plano koregavimo tikslas:

Sklype Nr. 5, suplanuoti vietinius vandens gavybos grėžinį ir nuotekų valyklą.

Planavimo tikslas – teritorijų planavimo dokumento koregavimas – inžineriniai tinklai,  statybos ribos ir statybos zonos. Kiti detaliojo plano sprendiniai ( aukštingumas, intensyvumas ir tankis ) nesikeičia.

Projekto rengimo bei derinimo tvarka

 Detalusis planas koreguojamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu techninio projekto rengimo metu, jei koregavimas nepažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

 Pritaria žemės sklypo valdytojai ir naudotojai bei Teritorijų planavimo komisija.

- ESAMA SITUACIJA

Bendrieji duomenys

Esamas sklypas  Nr. 5  yra kitos pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties (kad. Nr.: 5273/0019:232),  0.1149 ha ploto, suformuotas kadastriniais matavimais. Sklypas Kauno r. sav., Rokų sen., Paraželių k., Tvenkinių g. 11.

Teritorija neužstatyta. Teritorija suplanuota detaliuoju planu kuris patvirtintas Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2007 kovo  22  d. , TS-81. Atliekamas šio detaliojo plano koregavimas techninio projekto metu.  Atliekant techninį projektą prireikė pakeisti inžinerinių tinklų sprendinius,  statybos ribą ir statybos zoną kiti detaliojo plano sprendiniai nekeičiami.

Gretimybės

Sklypas Nr. 5 ribojasi  šiaurėje su Tvenkinių  gatve,  vakaruose su Tvenkinių g. 9 , rytuose su  Tvenkinių g. 13, pietuose su žemės ūkio paskirties sklypu.

Želdiniai ir inžineriniai tinklai

Tinklų nėra   Saugomų želdinų nėra.

Registruotos specialiosios naudojimo sąlygos sklype kad. Nr. 4400-0519-5120.

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

Servitutai  sklype kad. Nr. 4400-0519-5120.

Kelio servitutas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1229-6712, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-08-14 Sutartis Nr. 6798

Plotas: 0.2635 ha

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1229-6712, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-08-14 Sutartis Nr. 6798

Plotas: 0.4718 ha

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1229-6712, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-08-14 Sutartis Nr. 6798

Plotas: 0.0157 ha

Kelio servitutas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1229-6712, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-08-14 Sutartis Nr. 6798

Plotas: 0.02 h

PLANUOJAMOS TERITORIJOS SPRENDINIAI

Sklypų ribų nustatymas, žemės paskirtis, bei numatomas veiklos būdas:

 Esamas sklypas Nr. 5 – 0.1149 ha, kitos paskirties žemė, naudojimo būdas - Gyvenamosios teritorijos,

Žemės sklypo naudojimo pobūdis -Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, keičiami inžinerinių tinklų  sprendiniai.

 Kiti sprendiniai išlieka nekeičiami.

žemės naudojimo paskirtis- kitos paskirties žemė;

naudojimo būdas – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

statinių aukštų skaičius(nuo – iki) – 8.5 ;

užstatymo tankis -28 %;

intensyvumas-70  %;

Teritorija, skirta vienbučių, dvibučių namų statybai.

Gaisrinė sauga

Pagal patvirtintą detalųjį planą ir bus derinama techninio projekto metu.

Higienos ir sveikatingumo aspektu

Detalusis planas atliekamas laikantis sanitarinių apsauginių zonų. Jokia pavojinga aplinkai ar visuomenei ūkinė veikla nebus vykdoma. Sklypas nepapuola į sanitarinių zonų ribas. Atliekant techninį projektą statiniai turi atitikti reikalaujamą pastato akustinio komforto sąlygų klasę, šiuo bendruoju atveju numatoma E klasė, taip pat energetinio naudingumo koeficientas A ++ klasės. Šie rodikliai gali keistis priklausomai nuo poreikio ir pastatų paskirties.

Aplinkos apsaugos aspektu

Poveikio aplinkos kokybei ir biologinei įvairovei: Planuojamoje teritorijoje jokia ūkinė veikla nenumatoma, todėl nebus kenksmingų atliekų. Sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei įtakos neturės. Buitinės nuotėkos nuvedamos   į centralizuotus tinklus.

Gamtos išteklių naudojimui: Sprendinių įgyvendinimas dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms įtakos neturės. Statybos metu nukastas derlingas žemės sluoksnis bus sandėliuojamas, o vėliau panaudojamas dirvožemio atstatymui.

Kraštovaizdžio: Gretimybėse nėra viešosios paskirties pastatų ar kitų svarbių objektų.  Statiniai neigiamos įtakos kraštovaizdžiui nedarys.

Ekosistemų ir gamtos objektų apsaugai: Planuojamo sklypo teritorijoje saugomų ar kitų vertingų ekosistemų nėra, todėl sklypo užstatymas ekosistemoms ir biologinei įvairovei neigiamos įtakos neturės. Iš projektuojamos teritorijos komunalinės atliekos turi būti kaupiamos hermetiškuose konteineriuose ir specialų leidimą turinčios įmonės išvežamos į atliekų tvarkymo centrą. Statybinės atliekos kurios nebus panaudotos, privalo būti priduodamos į atliekų tvarkymo centrą.

Objektas esminio neigiamo poveikio aplinkos kokybei nedarys.

Kraštovaizdžio aspektu Planuojant sklypus būtina laikytis Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“.

Trečiųjų asmenų objektyvių interesų saugos aspektu Detaliojo plano sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Detaliojo plano koregavimui raštu pritarė žemės sklypo naudotojai ir valdytojai.

Įvertinus ūkinės veiklos pobūdį, gretimų žemės sklypų ir teritorijų paskirtį, planuojamos teritorijos inžinerinį aprūpinimą, cheminę, fizikinę, biologinę, psichologinę įtaką daroma išvada, kad detaliojo plano gretimybėse vykdoma ir numatyta ūkinė plėtra, neturės neigiamo poveikio planuojamai teritorijai. Taigi esamų pramoninių, ūkinių taršos objektų turinčių savo SAZ, ir galinčių įtakoti veiklą, nėra.

APIBENDRINTAI: visi aplinkosaugos, inžinerinių tinklų, higienos ir sveikatos bei kiti svarbūs statinio projektavimo sprendiniai šiuo metu yra planuojami techniniu statybos projektu vadovaujantis suderintu ir patvirtintu detaliuoju planu. Statinio techninis projektas bus derinamas įstatymu numatyta tvarka.

Giedrė Karenė